ОБЖ

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Страна происхож-дения товара | Ед. изм. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тренажёр-манекен для отработки сердечно-лёгочной реанимации | Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации взрослого и ребенка, пружинно-механический с индикацией правильности выполнения действий, с 1-им учебным и 4-мя тестовыми режимами, обучающей интерактивной программой и отображением всех действий на экране, пульте контроля-управления и табло; соответствие. Манекен - тренажер позволяет выполнять реанимационные действия для взрослого и ребенка. Представляет собой модель с пропорциями, аналогичными телосложению человека (туловище, голова, съемные верхние и нижние конечности); соответствие. Тренажер работает в 1-ом учебном и 4-ех тестовых режимах в двух возрастных категориях взрослый и ребенок; соответствие. Учебный режим используется для отработки отдельных элементов реанимации; соответствие. Тестовые режимы:. Реанимации одним обучающимся (2:15); соответствие. Реанимации двумя обучающимся (1:5); соответствие. Режимы, рекомендованные Европейским советом по реанимации (ERC):. Режим реанимации (2:30); соответствие. Режим реанимации (30:2); соответствие. «Учебный режим» сопровождается звуковыми подсказками, текстовыми комментариями и анимационным изображением; соответствие. В результате правильного проведения комплекса реанимации в тестовых режимах тренажер автоматически «оживает»: т.е. появляется пульс на сонной артерии, сужаются зрачки пострадавшего; соответствие. Лицо, голова и шея манекена изготавливается из мягкого пластичного материала, реалистично имитирующего кожу человека, позволяющего проводить регулярную дезинфекцию, обрабатывать стандартными растворами; соответствие. Функциональные возможности тренажера:. Манекен человека с верхними и нижними подвижными конечностями; с шарнирным соединением в тазобедренном, коленном, голеностопном и локтевом суставах; наличие. Возможность проведения искусственной вентиляции легких способами «изо рта в рот» и «изо рта в нос»; наличие. Голова, откидывающаяся назад с датчиком правильного угла отклонения;; наличие. Полимерная реалистичная имитация мягкой кожи головы, лица и шеи, поддающиеся воздействию дезинфицирующих растворов; наличие. Анатомическая имитация: – век с возможностью их поднятия; - рото-носовой полости; - верхняя и нижняя челюсть с зубами, мягкий язык, нёбо, гортань, верхняя часть трахеи; - нос с ноздрями и мягкими крыльями для прижатия к носовой перегородке в режиме «изо рта в рот»; наличие. Анатомические ориентиры грудной клетки: мечевидный отросток, реберная дуга;; наличие. Имитация «пульса» на сонной артерии; наличие. Имитация «сужения зрачков» при правильно выполненном комплексе реанимационных действий и каждом нажатии на грудную клетку при непрямом массаже сердца; наличие. Цифровой датчик измерения скорости и объёма потока воздуха при искусственной вентиляции легких в двух возрастных категориях взрослый и ребенок; наличие. Сменные лицевые гигиенические маски, штука; 5. Имитация расстёгивания поясного ремня для предотвращения нанесения ущерба внутренним органам; наличие. 2 датчика правильного местоположения усилий рук спасателей; наличие. 1 датчик усилия и 1 датчик смещения грудной клетки при непрямом массаже сердца с режимом индикации повреждений – перелома ребер в двух возрастных категориях взрослый и ребенок.; наличие. Габаритные размеры, длина, мм; 1660. Габаритные размеры, высота, мм; 300. Габаритные размеры, ширина, мм; 600. Масса, кг; 11,6. Объем грудной клетки, мм; 900. Питание тренажера осуществляется от сети 220 В 50 Гц через сетевой адаптер (220 В/12 В), от автономного источника тока 12-14 В через разъём на пульте и кабель, прилагаемый к тренажеру; соответствие. В комплект поставки входит интерактивная анимационная учебная программа, которая позволяет проводить: - индивидуальные и групповые обучения приемам сердечно-легочной реанимации в учебном и тестовых режимах с отображением и оценкой на мониторе каждого действия спасателя, - измерения скорости и объема воздуха при искусственной вентиляции легких с помощью цифрового датчика с выводом результатов на демонстрационный экран, монитор компьютера; - правильность положения головы пострадавшего; - правильность положение рук при непрямом массаже сердца; - усилие компрессии при непрямом массаже сердца с отображением и оценкой размера каждой компрессии на экране монитора; - состояние поясного ремня - сохранять индивидуальные результаты проводимых тестов в памяти компьютера, распечатывать их на бумажном носителе; соответствие. Подключение пульта контроля-управления к компьютеру осуществляется с помощью USB кабеля и через радиоканал Bluetooth; соответствие. Дальность действия пульта контроля-управления по радиоканалу по прямой без препятствий, метр; 26. Тренажер имеет возможность работать без компьютера, индикация действий и управление происходит на пульте контроля-управления и дублируется на демонстрационном табло; соответствие. Электронный пульт контроля-управления со световой индикацией; наличие. Электронный пульт контроля-управления со световой индикацией при отработке приемов оказания первой помощи имеет возможность производить контроль посредством электронного пульта со световой индикацией, таких параметров как: - угла запрокидывания головы пострадавшего; - положение рук при непрямом массаже сердца; - усилие компрессии при непрямом массаже сердца; - состояние поясного ремня; - правильность поступления и достаточность воздушного потока при искусственной вентиляции легких; - правильность выполнения тестовых действий (1-2 человека); - контроль за состоянием глаз (сужение-расширение зрачков); - наличие пульса на сонной артерии.; соответствие. Габаритные размеры пульта контроля-управления, мм; 235х200х85. Демонстрационное табло с изображением торса человека со световой индикацией.; наличие. Табло при отработке приемов оказания первой помощи имеет возможность производить контроль таких параметров как: - положение головы пострадавшего; - положение рук при непрямом массаже сердца; - усилие компрессии при непрямом массаже сердца; - состояние поясного ремня; - правильность поступления и достаточность воздушного потока при искусственной вентиляции легких; соответствие. Габаритные размеры настенного табло, мм; 450х345х25. Коврик для отработки навыков проведения сердечно-легочной реанимации; Наличие. Материал коврика изолон; Наличие. Плотность материала коврика, кг/м3; 50. Габаритные размеры коврика, мм; 1800x600x8. Масса коврика, кг; 0,432. В комплект поставки входит сумка для переноса тренажера; наличие. Сумка выполнена из плотной синтетической ткани, застежка – молния; соответствие. Габаритные размеры тренажера в собранном виде, мм; 900х250х530. В комплект поставки входит справочник. В данном справочнике материал изложен в виде специально подготовленных тематических лекций, в которых представлена информация по тематическим разделам: - Первая реанимационная помощь - Методы оживления умирающих - Терминальные состояния - Этапы первой реанимационной помощи - Последовательность принципиально важных действий при реанимации - Первая реанимационная помощь новорожденным, грудным, детям подросткового возраста - Ресторанная смерть - Спасание на водах - Поражение электрическим током - Поражение молнией - Первая медицинская помощь при травмах - Основы первой медицинской помощи - Тяжелые механические травмы - Раны. Наложение повязок - Ранения сосудов - Массивная кровопотеря - Переломы костей скелета - Термические травмы - Первая медицинская помощь при наиболее частых тяжелых заболеваниях - Болезни сердечно-сосудистой системы - Болезни органов дыхания - Болезни органов брюшной полости - Поражения ядовитыми веществами - Поражения некоторыми животными ядами - Методы переноса пострадавших - Первая медицинская помощь при острых инфекционных заболеваниях - Вопросы эпидемиологии - Микроорганизмы - Острые инфекционные заболевания. Предпосылки, причины, условия возникновения - Пути и механизмы передачи инфекций - Принципы, методы защиты и борьбы с острыми инфекционными болезнями - Бактериологическая война - Инфекции дыхательных путей - Зоонозные болезни - Инфекции центральной нервной системы - Кишечные инфекции - Кровяные трансмиссивные инфекции; наличие. Комплектация тренажера-манекена включает в себя:. Фигура, имитирующая торс человека с головой, штука; 1. Муляж ног, с шарнирным соединением в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах, штука; 2. Муляж рук, с шарнирным соединением в локтевом суставе, штука; 2. Винты 6х90, штука; 4. Отвертка для крепления конечностей, штука; 1. Сменные лицевые гигиенические маски, штука; 5. Салфетки нетканые, одноразовые для проведения искусственного дыхания, штука; 100. Электронный пульт контроля и управления, штука; 1. Электронное табло, штука; 1. Сетевой адаптер, штука; 1. Кабель с зажимами для подключения автономного источника питания 12-14В, штука.; 1. USB кабель длиной 1 метр, штука; 1. Спортивный костюм для тренажера - манекена, штука; 1. Обувь тренажера - манекена, пара; 1. Сумка для переноса манекена – тренажера, штука; 1. Справочник, штука; 1. Коврик для отработки навыков проведения сердечно-легочной реанимации, штука; 1. | Российская Федерация | шт. | 42 |
| 2 | Тренажёр-манекен для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей | Тренажер представляет собой имитацию торса человека с подвижной головой; соответствие. Тренажер, имитирующий торс человека с подвижной головой, для отработки приёмов восстановления проходимости верхних дыхательных путей в положении лежа и стоя; соответствие. Реалистичность размера и строения торса человека и головы, внешнее сходство с человеком; соответствие. Материал, из которого сделаны голова и шея, реалистично имитируют кожу человека; соответствие. Запрокидывание головы; наличие. Подвижная нижняя челюсть.; наличие. Реалистичные рёберные дуги; наличие. Анатомическая имитация ротовой полости; соответствие. Анатомическая имитация зубов; наличие. Анатомическая имитация нёба; наличие. Анатомическая имитация языка; наличие. Анатомическая имитация верхней части трахеи; наличие. Анатомическая имитация носа с ноздрями и возможностью прижатия «крыльев носа» к носовой перегородке; наличие. Пластмассовый шарик, имитирующий «инородное тело»; наличие. Функциональные возможности тренажера:. Запрокидывание головы; наличие. Выдвижение нижней челюсти; наличие. Возможность очищения ротовой полости от видимых инородных тел; наличие. Возможность удаления инородных тел в положении стоя (метод Геймлиха); наличие. Возможность удаления инородных тел в положении лёжа; наличие. Возможность антисептической обработки головы полностью и ротовой полости; наличие. Комплектация:. Манекен, имитирующий торс человека с подвижной головой, штука; 1. Инородное тело, штука; 1. Габаритные размеры манекена, длина, мм; 720. Габаритные размеры манекена, ширина, мм; 400. Габаритные размеры манекена, высота, мм; 260. Масса, кг; 6. | Российская Федерация | шт. | 42 |
| 3 | Набор имитаторов травм и поражений | Набор представляет собой комплект съемных травм для установки на манекены, на тело человека; Соответствие. Набор представляет собой накладки, имитирующие различные ранения и поражения человека; Соответствие. Набор поставляется в кейсе; Наличие. Реалистичность ранений и поражений имеет внешнее сходство с ранениями и поражениями у человека; Соответствие. Материал, из которого сделаны имитаторы ранений и поражений, реалистично напоминает кожу человека; Соответствие. Набор представляет собой мягкие накладные, художественно расписанные пластинки; Соответствие. В набор входят 18 муляжей-имитаторов:. Открытый перелом плечевой кости, размером 85х85 мм, штука; 1. Открытый перелом бедра, размером 85х85 мм, штука; 1. Ожог кисти I-II-III степени, размером 75х85 мм, штука; 1. Отморожение кисти I-II степени, размером 85х85 мм, штука; 1. Открытый перелом предплечья, размером 100х90 мм, штука; 1. Закрытый перелом голени, размером 110х85 мм, штука; 1. Проникающие ранение брюшной полости с выпавшими петлями кишки, размером 100х65 мм, штука; 1. Рвано-ушибленная рана стопы, размером 105х105 мм, штука; 1. Открытый перелом нижней челюсти, размером 155х90 мм, штука; 1. Закрытый перелом предплечья, размером 75х75 мм, штука; 1. Закрытый перелом бедра, размером 70х80 мм, штука; 1. Проникающее ранение грудной клетки, размером 120х85, штука; 1. Открытый перелом голени, размером 115х85 мм, штука; 1. Закрытый перелом плеча, размером 80х90 мм, штука; 1. Закрытый перелом ключицы, размером 130х120 мм, штука; 1. Открытый перелом ключицы, размером 130х115 мм, штука; 1. Перелом нескольких костей черепа, размером 340х90 мм, штука; 1. Открытый перелом пястных костей с частичной травматической ампутацией II фаланги, размером 230х190 мм, штука; 1. Диапазон толщины материала накладок, мм; в диапазоне от 1,7 до 2,4. Использование набора позволяет отрабатывать навыки оказания первой помощи при ранениях и поражениях на человеке и на тренажере; Соответствие. Возможность антисептической обработки имитаторов ранений и поражений.; Наличие. Комплектация:. Кейс, штука; 1. Габаритные размеры набора, длина, мм; 460. Габаритные размеры набора, ширина, мм; 400. Габаритные размеры набора, высота, мм; 80. Масса имитаторов травм и поражений, кг; 1,3. | Российская Федерация | комплект | 42 |
| 4 | Набор шин складных | Материал шин для конечностей:; пластик. Способ фиксации шин для конечностей; с помощью бинтов, косыночной повязки. Продольная и поперечная перфорация для моделирования шины по размеру конечности; наличие. Используются для многоразового применения; Соответствие. Количество регулируемых размеров:. -Шина для нижней конечности для взрослых, штука; 4. -Шина для нижней конечности для детей, штука; 4. -Шина для верхней конечности для взрослых, штука; 4. -Шина для верхней конечности для детей, штука; 5. Рентгенопрозрачность; наличие. Устойчивость к дезинфекции 3-х процентным раствором перекиси водорода; наличие. Габаритные размеры шин в развернутом состоянии, (Д х Ш) мм:. -Шина для нижней конечности для взрослых (предельное отклонение ±30 мм), мм; 1200х280. -Шина для нижней конечности для детей (предельное отклонение ±30 мм), мм; 850х250. -Шина для верхней конечности для взрослых (предельное отклонение ±30 мм), мм; 850х225. -Шина для верхней конечности для детей (предельное отклонение ±30 мм), мм; 670х190. Габаритные размеры шин в сложенном состоянии, (Д х Ш х В), мм:. -Шина для нижней конечности для взрослых (предельное отклонение ±10 мм), мм; 280х140х40. -Шина для нижней конечности для детей (предельное отклонение ±10 мм), мм; 240х140х40. -Шина для верхней конечности для взрослых (предельное отклонение ±10 мм), мм; 225х140х40. -Шина для верхней конечности для детей (предельное отклонение ±10 мм), мм; 180х140х40. Повязки косыночные для детей и взрослых, входящие в состав комплекта, выполнены из синтетической ПВХ ткани; Соответствие. Повязки косыночные для детей и взрослых, входящие в состав комплекта, устойчивы к дезинфекционной обработке и имеют регулируемый по высоте ремень; Соответствие. Масса комплекта, кг; 2,0. Габаритные размеры комплекта в сумке (предельное отклонение ±30 мм), мм; 340х175х160. В комплект входит:. Шина для нижней конечности для взрослых, штука; 1. Шина для нижней конечности для детей, штука; 1. Шина для верхней конечности для взрослых, штука; 1. Шина для верхней конечности для детей, штука; 1. Косыночная повязка взрослая, штука; 1. Косыночная повязка детская, штука; 1. Бинт медицинский стерильный, штука; 2. Сумка транспортировочная, штука; 1. | Российская Федерация | комплект | 42 |
| 5 | Набор воротников шейных | Материал шин-воротников пластик, изолон, контактная лента-липучка; Соответствие. Способ фиксации шины-воротника контактная лента-липучка; Соответствие. Регулирование шины-воротника по высоте и объему шеи; наличие. Используются для многоразового применения; Соответствие. Количество регулируемых размеров:. -Шина-воротник для взрослых; 4. -Шина-воротник для детей; 3. Наличие центрального окна в шине-воротнике; Соответствие. Рентгенопрозрачность; наличие. Устойчивость к дезинфекции 3-х процентным раствором перекиси водорода; наличие. Габаритные размеры шин в развернутом состоянии, (Д х Ш), мм:. -Шина-воротник для взрослых (предельное отклонение ±30 мм), мм; 630х200. -Шина-воротник для детей (предельное отклонение ±60 мм), мм; 500х146. Габаритные размеры шин в сложенном состоянии, (Д х Ш х В), мм. -Шина-воротник для взрослых (предельное отклонение ±10 мм), мм; 380х200х10. -Шина-воротник для детей (предельное отклонение (Д х Ш) ±60 мм, предельное отклонение (В) ±3 мм), мм; 500х150х10. Масса шины-воротника для взрослых, кг; 0,18. Масса шины-воротника для детей, кг; 0,1. В комплект входит:. Шина-воротник для взрослых, штука; 1. Шина-воротник для детей, штука; 1. | Российская Федерация | комплект | 42 |
| 6 | Табельные средства для оказания первой медицинской помощи | В комплект поставки входит:. Жгут кровоостанавливающий, представляющий собой ленту из эластомерного материала и использующий в качестве замыкающего устройства пластину-замыкатель, шнур в форме резиновой петли; Наличие. Применяется на больших охватах бедра и в сложных местах, таких как подмышечная впадина, область шеи, паха путём соединения при необходимости нескольких жгутов с помощью пластикового замыкателя в один жгут максимальной длины; Соответствие. Применяется при остановке артериальных кровотечений верхних и нижних конечностей; Соответствие. Применяется для бескровного кровопускания при отеках легких; Соответствие. Возможность фиксации жгута при наложении одной рукой; Соответствие. Применяется для многоразового использования; Соответствие. Материал изготовления рифленая эластичная резина; Соответствие. Габаритные размеры жгута, мм; 750х25. Количество жгутов в комплекте, штука; 2. Бинт марлевый медицинский нестерильный с характеристиками:. Нагрузка на разрыв участка бинта размером (48х190 мм), кгс; 6,8. Белизна бинта, %; 80. Капиллярность бинта, см/ч; 6,6. Плотность материала бинта, г/м2; 32. Длина бинта (предельное отклонение ±0,3 м), м; 7,0. Ширина бинта (предельное отклонение ±0,5 см), см; 14,0. Количество бинтов в комплекте, штука; 4. Бинт марлевый медицинский нестерильный с характеристиками:. Нагрузка на разрыв участка бинта размером (48х190 мм), кгс; 6,8. Белизна бинта, %; 80. Капиллярность бинта, см/ч; 6,8. Плотность материала бинта, г/м2; 36. Длина бинта (предельное отклонение ±0,3 м), м; 5,0. Ширина бинта (предельное отклонение ±0,5 см), см; 10,0. Количество бинтов в комплекте, штука; 14. Жгут кровоостанавливающий, представляющий собой полоску резины шириной 25 мм и имеющей на одном конце 2 пластиковых держателей-застежек, а на другом конце отверстия в количестве 6; Соответствие. Применяется для временной остановки артериального, венозного кровотечения на участке тела; Соответствие. Применяется для многоразового использования; Соответствие. Не теряет эластичность при многократном растяжении при количестве циклов растяжения; 500. Материал изготовления эластичная резина; Соответствие. Длина жгута, мм; 1390. Количество жгутов в комплекте, штука; 1. Бинт эластичный с составом материала:. Полиэстер, %; 12. Латекс, %; 13. Хлопок, %; 75. Количество фиксирующих металлических клипс эластичного бинта; 2. Габаритные размеры бинта, длина, м; 2. Габаритные размеры бинта, ширина, см; 8. Количество бинтов в комплекте, штука; 2. Бинт эластичный с составом материала:. Полиэстер, %; 12. Латекс, %; 13. Хлопок, %; 75. Количество фиксирующих металлических клипс эластичного бинта; 2. Габаритные размеры бинта, длина, м; 3. Габаритные размеры бинта, ширина, см; 10. Количество бинтов в комплекте, штука; 2. Жгут кровоостанавливающий с характеристиками:. Жгут представляет собой плотную тканевую ленту с контактной лентой и затягивающими механизмами, в состав которых входит рычаг и катушка с 2-мя осями и двущелевой пряжкой; наличие. Циферблат для фиксации времени наложения жгута; наличие. Минимальная цена деления шкалы, минут; 15. Формат времени, час; 12. Жгут обеспечивает остановку артериального кровотечения в течение. час; 2. Возможность наложения одной рукой; Наличие. Масса, г; 120. Габаритные размеры в разложенном виде (предельное отклонение ±50 мм), длина, мм:; 950. Габаритные размеры в разложенном виде (предельное отклонение ±5 мм), ширина, мм:; 40. Габаритные размеры в разложенном виде (предельное отклонение ±5 мм), высота, мм:; 23. Габаритные размеры в сложенном виде (предельное отклонение ±20 мм), длина, мм:; 110. Габаритные размеры в сложенном виде (предельное отклонение ±20 мм), ширина, мм:; 60. Габаритные размеры в сложенном виде (предельное отклонение ±20 мм), высота, мм:; 50. Количество жгутов в комплекте, штука; 1. Салфетки марлевые стерильные 2-х слойные; Наличие. Габаритные размеры, см; 16х14. Количество салфеток в одной упаковке, штука; 20. Количество упаковок в комплекте поставки, штука; 4. Вата стерильная медицинская; наличие. Вид упаковки пленочная, слой; 2. Материал изготовления хлопок, %; 100. Белизна, %; 100. Масса в упаковке, г; 100. Количество упаковок ваты в комплекте, штука; 4. Лейкопластырь бактерицидный медицинский на полимерной основе; наличие. Габаритные размеры, см; 2,5х7,2. Количество лейкопластыря в комплекте поставки, штука; 23. Лейкопластырь медицинский рулонный; Наличие. Основа хлопковая ткань, %; 100. Тканевая основа, пропускающая воздух и влагу; Наличие. Адгезивный слой натуральная каучуковая смола; Соответствие. Габаритные размеры лейкопластыря, см; 2х500. Количество рулонов лейкопластыря в комплекте поставки, штука; 6. | Российская Федерация | комплект | 42 |